# Бизнес-отчёт по гипотезам

Целевой KPI / технологическая проблема: Снизить потери меди с отвальными хвостами медно-никелевой флотации на 10% без замены основного оборудования.

Ограничения: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

Дата: 2026-07-08T12:40:46

Документы, учтённые в запросе: Гипотезы_КГМК.docx, Как_читать_отчет_института_по_хвостам.docx

# Ранжированный список гипотез

| № | Обоснование | Новизна | Риск | Ценность | Экономическая ценность | Итог |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оптимизировать pH и дозировку собирателя в промышленном флотационном цикле без увеличения суммарного расхода реагентов. | 0.88 | 0.27 | 0.94 | 0.80 | 85.26 |
| 2 | Разделить подачу реагента между кондиционированием и основной флотацией. | 0.82 | 0.50 | 0.87 | 0.59 | 73.09 |
| 3 | Проверить возврат промежуточного продукта в наиболее подходящую точку схемы вместо прямого возврата в начало цикла. | 0.58 | 0.39 | 0.93 | 0.75 | 70.94 |
| 4 | Оптимизировать расход воздуха и высоту пенного слоя для снижения механического выноса пустой породы. | 0.65 | 0.39 | 0.69 | 0.63 | 64.96 |
| 5 | Скорректировать крупность питания флотации и режим классификации для повышения степени раскрытия минерала. | 0.68 | 0.57 | 0.71 | 0.69 | 63.63 |

# 1. Оптимизировать pH и дозировку собирателя в промышленном флотационном цикле без увеличения суммарного расхода реагентов.

Статус: accepted

## Обоснование

Селективность закрепления минералов на пузырьках зависит от состояния поверхности, pH и режима подачи реагента. Перераспределение дозировки по стадиям может повысить извлечение без роста общего расхода.

## Ожидаемый механизм

Изменение поверхностного заряда и селективной адсорбции собирателя.

## Ожидаемый эффект

Рост извлечения ценного компонента при сохранении или снижении расхода реагентов.

## Промышленная применимость

Проверяется на действующей цепочке rougher–cleaner–scavenger с сохранением производительности.

## Учёт ограничений

Гипотеза оценивается с учётом ограничений: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
[Документ: Гипотезы_КГМК.docx]
Гипотезы по результатам мозгового штурма:
1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8
4. Полная замена классификаторов на гидроциклоны
5. Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения как альтернатива магнитной сепарации

[Документ: Как_читать_отчет_института_по_хвостам.docx]
В excel файле представлен результат комплексного анализа хвостов обогатительных фабрик. Хвосты - отвальные продукты, получаемые в рамках процесса флотационного обогащения руд цветных металлов. Хвосты - отработанный материал, который далее не используется и захоранивается в хвостохранилище до момента ликвидации рудника и дальнейшей рекультивации земель. Если металлы встречаются в хвостах - они считаются потерянными, соответственно перед Компанией всегда стоит задача по минимизации их содержания в хвостах.
В Норильском Никеле в зависимости от сложности технологического процесса - хвосты могут быть породными и пирротиновыми - оба продукта являются отвальными, разница заключается в том, что пирротиновые хвосты - это породные хвосты, которые дополнительно прошли несколько стадий переработки для минимизации содержания цветных металлов.
В excel файле указаны объем переработки материалов на обогатительных фабриках (в основном руда) и образования хвостов в сухих метрических тоннах (СМТ). Содержание элементов 28 и 29 в переработанных и полученных продуктах.
Для хвостов проведен анализ крупности, то есть размера частиц, которые в них содержатся. Классы крупности представлены в стандартных диапазонах: +125; -125 +71; -71 +45; -45 +20; -20 +10; -10. Значения классов крупности следует интерпретировать следующим образом: цифры соответствуют размеру ячейки на ситах, а знаки “+” и “-” говорят о том, прошли ли частицы это сито. То есть класс -125 +71 означает, что в нем содержатся частицы размером менее 125 мкм, но более 71 мкм.
Также внутри каждого класса крупности был проведен минералогический анализ частиц. Он позволяет определить в каких минералах встречаются элементы 28 и 29. Часть этих минералов могла бы быть извлечена на обогатительной фабрике, другие же невозможно извлечь текущей технологией. Для элемента 28 потенциально извлекаемыми минералами являются: раскрытый и закрытый Pnt, миллерит. Для элемента 29 - только раскрытый и закрытый Pnt/ Cp.
В зависимости от полученных в результате анализа значений и исходя из текущей схемы оборудования на фабриках специалисты Компании принимают решения о том как изменить настройки текущего оборудования с целью минимизации потерь металлов с хвостами.

## Рекомендация по проверке

Провести базовый и опытный прогоны, зафиксировать материальный баланс, расход ресурсов и изменение KPI. Подтвердить эффект минимум в трёх повторениях.

## Оценка времени, затрат и объёмов

Время: 2–6 недель
Затраты: средние затраты
Объём проверки: 1 промышленный тест или серия укрупнённых испытаний

## Происхождение и источники

Источник: Froth Flotation of Chalcopyrite/Pyrite Ore: A Critical Review
Ссылка: https://doi.org/10.3390/ma15196536
Страница: None
Фрагмент: OPEN-01-01
Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Источник: Advancements in Machine Learning for Optimal Performance in Flotation Processes
Ссылка: https://doi.org/10.3390/min14040331
Страница: None
Фрагмент: OPEN-01-02
Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

## Экспертная оценка

Гипотеза проверена экспертом: True
Оценка эксперта: 5
Комментарий эксперта:

# 2. Разделить подачу реагента между кондиционированием и основной флотацией.

Статус: accepted

## Обоснование

Дробная подача может уменьшить перерасход реагента, стабилизировать поверхность частиц и повысить селективность в промышленном потоке.

## Ожидаемый механизм

Поэтапное насыщение активных центров поверхности минерала.

## Ожидаемый эффект

Снижение потерь ценного компонента в хвостах и уменьшение удельного расхода реагента.

## Промышленная применимость

Реализуется изменением точек дозирования без замены основного оборудования.

## Учёт ограничений

Гипотеза оценивается с учётом ограничений: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
[Документ: Гипотезы_КГМК.docx]
Гипотезы по результатам мозгового штурма:
1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8
4. Полная замена классификаторов на гидроциклоны
5. Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения как альтернатива магнитной сепарации

[Документ: Как_читать_отчет_института_по_хвостам.docx]
В excel файле представлен результат комплексного анализа хвостов обогатительных фабрик. Хвосты - отвальные продукты, получаемые в рамках процесса флотационного обогащения руд цветных металлов. Хвосты - отработанный материал, который далее не используется и захоранивается в хвостохранилище до момента ликвидации рудника и дальнейшей рекультивации земель. Если металлы встречаются в хвостах - они считаются потерянными, соответственно перед Компанией всегда стоит задача по минимизации их содержания в хвостах.
В Норильском Никеле в зависимости от сложности технологического процесса - хвосты могут быть породными и пирротиновыми - оба продукта являются отвальными, разница заключается в том, что пирротиновые хвосты - это породные хвосты, которые дополнительно прошли несколько стадий переработки для минимизации содержания цветных металлов.
В excel файле указаны объем переработки материалов на обогатительных фабриках (в основном руда) и образования хвостов в сухих метрических тоннах (СМТ). Содержание элементов 28 и 29 в переработанных и полученных продуктах.
Для хвостов проведен анализ крупности, то есть размера частиц, которые в них содержатся. Классы крупности представлены в стандартных диапазонах: +125; -125 +71; -71 +45; -45 +20; -20 +10; -10. Значения классов крупности следует интерпретировать следующим образом: цифры соответствуют размеру ячейки на ситах, а знаки “+” и “-” говорят о том, прошли ли частицы это сито. То есть класс -125 +71 означает, что в нем содержатся частицы размером менее 125 мкм, но более 71 мкм.
Также внутри каждого класса крупности был проведен минералогический анализ частиц. Он позволяет определить в каких минералах встречаются элементы 28 и 29. Часть этих минералов могла бы быть извлечена на обогатительной фабрике, другие же невозможно извлечь текущей технологией. Для элемента 28 потенциально извлекаемыми минералами являются: раскрытый и закрытый Pnt, миллерит. Для элемента 29 - только раскрытый и закрытый Pnt/ Cp.
В зависимости от полученных в результате анализа значений и исходя из текущей схемы оборудования на фабриках специалисты Компании принимают решения о том как изменить настройки текущего оборудования с целью минимизации потерь металлов с хвостами.

## Рекомендация по проверке

Провести базовый и опытный прогоны, зафиксировать материальный баланс, расход ресурсов и изменение KPI. Подтвердить эффект минимум в трёх повторениях.

## Оценка времени, затрат и объёмов

Время: 2–6 недель
Затраты: средние затраты
Объём проверки: 1 промышленный тест или серия укрупнённых испытаний

## Происхождение и источники

Источник: Advancements in Machine Learning for Optimal Performance in Flotation Processes
Ссылка: https://doi.org/10.3390/min14040331
Страница: None
Фрагмент: OPEN-02-01
Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Источник: Prediction and Optimisation of Copper Recovery in the Rougher Flotation Circuit
Ссылка: https://doi.org/10.3390/min14010036
Страница: None
Фрагмент: OPEN-02-02
Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

## Экспертная оценка

Гипотеза проверена экспертом: False
Оценка эксперта: 
Комментарий эксперта:

# 3. Проверить возврат промежуточного продукта в наиболее подходящую точку схемы вместо прямого возврата в начало цикла.

Статус: draft

## Обоснование

Нерациональная циркуляция промежуточных потоков увеличивает нагрузку на оборудование и может ухудшать селективность. Перенос точки возврата способен повысить устойчивость схемы.

## Ожидаемый механизм

Снижение циркулирующей нагрузки и стабилизация состава питания отдельных стадий.

## Ожидаемый эффект

Рост производительности и снижение потерь при тех же объёмах оборудования.

## Промышленная применимость

Требует проверки материального баланса и конфигурации трубопроводов.

## Учёт ограничений

Гипотеза оценивается с учётом ограничений: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
[Документ: Гипотезы_КГМК.docx]
Гипотезы по результатам мозгового штурма:
1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8
4. Полная замена классификаторов на гидроциклоны
5. Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения как альтернатива магнитной сепарации

[Документ: Как_читать_отчет_института_по_хвостам.docx]
В excel файле представлен результат комплексного анализа хвостов обогатительных фабрик. Хвосты - отвальные продукты, получаемые в рамках процесса флотационного обогащения руд цветных металлов. Хвосты - отработанный материал, который далее не используется и захоранивается в хвостохранилище до момента ликвидации рудника и дальнейшей рекультивации земель. Если металлы встречаются в хвостах - они считаются потерянными, соответственно перед Компанией всегда стоит задача по минимизации их содержания в хвостах.
В Норильском Никеле в зависимости от сложности технологического процесса - хвосты могут быть породными и пирротиновыми - оба продукта являются отвальными, разница заключается в том, что пирротиновые хвосты - это породные хвосты, которые дополнительно прошли несколько стадий переработки для минимизации содержания цветных металлов.
В excel файле указаны объем переработки материалов на обогатительных фабриках (в основном руда) и образования хвостов в сухих метрических тоннах (СМТ). Содержание элементов 28 и 29 в переработанных и полученных продуктах.
Для хвостов проведен анализ крупности, то есть размера частиц, которые в них содержатся. Классы крупности представлены в стандартных диапазонах: +125; -125 +71; -71 +45; -45 +20; -20 +10; -10. Значения классов крупности следует интерпретировать следующим образом: цифры соответствуют размеру ячейки на ситах, а знаки “+” и “-” говорят о том, прошли ли частицы это сито. То есть класс -125 +71 означает, что в нем содержатся частицы размером менее 125 мкм, но более 71 мкм.
Также внутри каждого класса крупности был проведен минералогический анализ частиц. Он позволяет определить в каких минералах встречаются элементы 28 и 29. Часть этих минералов могла бы быть извлечена на обогатительной фабрике, другие же невозможно извлечь текущей технологией. Для элемента 28 потенциально извлекаемыми минералами являются: раскрытый и закрытый Pnt, миллерит. Для элемента 29 - только раскрытый и закрытый Pnt/ Cp.
В зависимости от полученных в результате анализа значений и исходя из текущей схемы оборудования на фабриках специалисты Компании принимают решения о том как изменить настройки текущего оборудования с целью минимизации потерь металлов с хвостами.

## Рекомендация по проверке

Провести базовый и опытный прогоны, зафиксировать материальный баланс, расход ресурсов и изменение KPI. Подтвердить эффект минимум в трёх повторениях.

## Оценка времени, затрат и объёмов

Время: 2–6 недель
Затраты: средние затраты
Объём проверки: 1 промышленный тест или серия укрупнённых испытаний

## Происхождение и источники

Источник: Espacenet — flotation and beneficiation patents
Ссылка: https://worldwide.espacenet.com/
Страница: None
Фрагмент: OPEN-05-01
Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Источник: Внутренние отчёты из материалов кейса «Фабрика гипотез»
Ссылка: https://disk.yandex.ru/d/qE55fooRQGNVVA/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0%201
Страница: None
Фрагмент: OPEN-05-02
Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

## Экспертная оценка

Гипотеза проверена экспертом: False
Оценка эксперта: 
Комментарий эксперта:

# 4. Оптимизировать расход воздуха и высоту пенного слоя для снижения механического выноса пустой породы.

Статус: draft

## Обоснование

Гидродинамика камеры влияет на удержание частиц, устойчивость пены и качество концентрата. Управление воздухом и глубиной пены может повысить селективность.

## Ожидаемый механизм

Изменение времени пребывания и вероятности дренажа частиц пустой породы из пенного слоя.

## Ожидаемый эффект

Повышение качества концентрата при сохранении приемлемого извлечения.

## Промышленная применимость

Параметры доступны для регулирования на промышленных флотационных машинах.

## Учёт ограничений

Гипотеза оценивается с учётом ограничений: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
[Документ: Гипотезы_КГМК.docx]
Гипотезы по результатам мозгового штурма:
1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8
4. Полная замена классификаторов на гидроциклоны
5. Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения как альтернатива магнитной сепарации

[Документ: Как_читать_отчет_института_по_хвостам.docx]
В excel файле представлен результат комплексного анализа хвостов обогатительных фабрик. Хвосты - отвальные продукты, получаемые в рамках процесса флотационного обогащения руд цветных металлов. Хвосты - отработанный материал, который далее не используется и захоранивается в хвостохранилище до момента ликвидации рудника и дальнейшей рекультивации земель. Если металлы встречаются в хвостах - они считаются потерянными, соответственно перед Компанией всегда стоит задача по минимизации их содержания в хвостах.
В Норильском Никеле в зависимости от сложности технологического процесса - хвосты могут быть породными и пирротиновыми - оба продукта являются отвальными, разница заключается в том, что пирротиновые хвосты - это породные хвосты, которые дополнительно прошли несколько стадий переработки для минимизации содержания цветных металлов.
В excel файле указаны объем переработки материалов на обогатительных фабриках (в основном руда) и образования хвостов в сухих метрических тоннах (СМТ). Содержание элементов 28 и 29 в переработанных и полученных продуктах.
Для хвостов проведен анализ крупности, то есть размера частиц, которые в них содержатся. Классы крупности представлены в стандартных диапазонах: +125; -125 +71; -71 +45; -45 +20; -20 +10; -10. Значения классов крупности следует интерпретировать следующим образом: цифры соответствуют размеру ячейки на ситах, а знаки “+” и “-” говорят о том, прошли ли частицы это сито. То есть класс -125 +71 означает, что в нем содержатся частицы размером менее 125 мкм, но более 71 мкм.
Также внутри каждого класса крупности был проведен минералогический анализ частиц. Он позволяет определить в каких минералах встречаются элементы 28 и 29. Часть этих минералов могла бы быть извлечена на обогатительной фабрике, другие же невозможно извлечь текущей технологией. Для элемента 28 потенциально извлекаемыми минералами являются: раскрытый и закрытый Pnt, миллерит. Для элемента 29 - только раскрытый и закрытый Pnt/ Cp.
В зависимости от полученных в результате анализа значений и исходя из текущей схемы оборудования на фабриках специалисты Компании принимают решения о том как изменить настройки текущего оборудования с целью минимизации потерь металлов с хвостами.

## Рекомендация по проверке

Провести базовый и опытный прогоны, зафиксировать материальный баланс, расход ресурсов и изменение KPI. Подтвердить эффект минимум в трёх повторениях.

## Оценка времени, затрат и объёмов

Время: 2–6 недель
Затраты: средние затраты
Объём проверки: 1 промышленный тест или серия укрупнённых испытаний

## Происхождение и источники

Источник: WIPO PATENTSCOPE — mineral processing patents
Ссылка: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
Страница: None
Фрагмент: OPEN-04-01
Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Источник: Espacenet — flotation and beneficiation patents
Ссылка: https://worldwide.espacenet.com/
Страница: None
Фрагмент: OPEN-04-02
Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

## Экспертная оценка

Гипотеза проверена экспертом: True
Оценка эксперта: 3
Комментарий эксперта:

# 5. Скорректировать крупность питания флотации и режим классификации для повышения степени раскрытия минерала.

Статус: rejected

## Обоснование

Недораскрытые частицы снижают извлечение, а переизмельчение ухудшает флотацию шламов. Оптимизация грансостава может улучшить баланс извлечения и энергозатрат.

## Ожидаемый механизм

Повышение раскрытия ценного минерала при ограничении образования шламов.

## Ожидаемый эффект

Рост извлечения и снижение потерь в хвостах без существенного увеличения энергопотребления.

## Промышленная применимость

Проверяется через корректировку замкнутого цикла измельчения и классификации.

## Учёт ограничений

Гипотеза оценивается с учётом ограничений: Промышленная обогатительная фабрика; сырьё — вкрапленная сульфидная руда (Cu, Ni, платиноиды); без строительства новых цехов и замены флотомашин; допустима корректировка реагентного режима, точек дозирования и схемы циркуляции; сохранить производительность; учитывать нормативы по хвостам и экономику по текущим ценам Cu/Ni.

МАТЕРИАЛЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ:
[Документ: Гипотезы_КГМК.docx]
Гипотезы по результатам мозгового штурма:
1. Магнитная сепарация над целевого класса с последующим доизмельчением в отдельном цикле
2. Изменение геометрии футеровки шаровых мельниц
3. Замена песковых насадок на гидроциклонах с уменьшением диаметра с 12 на 8
4. Полная замена классификаторов на гидроциклоны
5. Грохота тонкого грохочения после 2 стадии измельчения как альтернатива магнитной сепарации

[Документ: Как_читать_отчет_института_по_хвостам.docx]
В excel файле представлен результат комплексного анализа хвостов обогатительных фабрик. Хвосты - отвальные продукты, получаемые в рамках процесса флотационного обогащения руд цветных металлов. Хвосты - отработанный материал, который далее не используется и захоранивается в хвостохранилище до момента ликвидации рудника и дальнейшей рекультивации земель. Если металлы встречаются в хвостах - они считаются потерянными, соответственно перед Компанией всегда стоит задача по минимизации их содержания в хвостах.
В Норильском Никеле в зависимости от сложности технологического процесса - хвосты могут быть породными и пирротиновыми - оба продукта являются отвальными, разница заключается в том, что пирротиновые хвосты - это породные хвосты, которые дополнительно прошли несколько стадий переработки для минимизации содержания цветных металлов.
В excel файле указаны объем переработки материалов на обогатительных фабриках (в основном руда) и образования хвостов в сухих метрических тоннах (СМТ). Содержание элементов 28 и 29 в переработанных и полученных продуктах.
Для хвостов проведен анализ крупности, то есть размера частиц, которые в них содержатся. Классы крупности представлены в стандартных диапазонах: +125; -125 +71; -71 +45; -45 +20; -20 +10; -10. Значения классов крупности следует интерпретировать следующим образом: цифры соответствуют размеру ячейки на ситах, а знаки “+” и “-” говорят о том, прошли ли частицы это сито. То есть класс -125 +71 означает, что в нем содержатся частицы размером менее 125 мкм, но более 71 мкм.
Также внутри каждого класса крупности был проведен минералогический анализ частиц. Он позволяет определить в каких минералах встречаются элементы 28 и 29. Часть этих минералов могла бы быть извлечена на обогатительной фабрике, другие же невозможно извлечь текущей технологией. Для элемента 28 потенциально извлекаемыми минералами являются: раскрытый и закрытый Pnt, миллерит. Для элемента 29 - только раскрытый и закрытый Pnt/ Cp.
В зависимости от полученных в результате анализа значений и исходя из текущей схемы оборудования на фабриках специалисты Компании принимают решения о том как изменить настройки текущего оборудования с целью минимизации потерь металлов с хвостами.

## Рекомендация по проверке

Провести базовый и опытный прогоны, зафиксировать материальный баланс, расход ресурсов и изменение KPI. Подтвердить эффект минимум в трёх повторениях.

## Оценка времени, затрат и объёмов

Время: 2–6 недель
Затраты: средние затраты
Объём проверки: 1 промышленный тест или серия укрупнённых испытаний

## Происхождение и источники

Источник: Prediction and Optimisation of Copper Recovery in the Rougher Flotation Circuit
Ссылка: https://doi.org/10.3390/min14010036
Страница: None
Фрагмент: OPEN-03-01
Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

Источник: WIPO PATENTSCOPE — mineral processing patents
Ссылка: https://patentscope.wipo.int/search/en/search.jsf
Страница: None
Фрагмент: OPEN-03-02
Открытый источник для подтверждения механизма и последующей проверки модулем поиска.

## Экспертная оценка

Гипотеза проверена экспертом: False
Оценка эксперта: 
Комментарий эксперта: